EE3235 Analog Integrated Circuit Analysis and Design I

Homework 3

Cascade Amplifier

姓名：朱豐蔚

學號：110060027

系級：電資院學士班25

Part I – Cascade Amplifier

(a) 設計Common Source Amplifier：

第一步：觀察要滿足SPEC的條件

由此題nMOS、pMOS所構成的Common Source Amplifier小訊號模型如下圖：

由KCL，因為 ν2=0，-gm.nνin= νoutro.n+νoutro.p，整理為 A1 的形式：

A1=gm.n(ro.n//ro.p)=2IDVGS-VTH.n×1(λn+λp)ID=2 μnCoxWnLnID×1(λn+λp)ID

注意上述的前提是nMOS與pMOS都要在saturation的狀況下，若任一個不處於saturation的話，就代表電流會隨著 VDS 變化而有明顯的變動，即表現成 ro 會大降，代表gain會無法滿足SPEC所求，因此設計的首要目標就是確保 Vin.DC 與 Vb1 的設計能夠讓兩個MOS都在saturation的狀態下表現。

此外，由於此題的設計後續要再接上Common Gate Amplifier來去做放大，考慮訊號的傳遞會受Common Source Amplifier的 Rout，也就是 ro.n//ro.p 影響，若設計得太大，會使得後續給入Common Gate Amplifier的 νin 太小，導致合在一起的gain不夠大，因此L的選用要適中，加上避免Channel length modulation對公式的影響，因此我在後續的設計都選用 L=2 μm。

第二步：測量製程參數 μnCox 與 VTH

因為不知道在c18製程中的各項參數為何，我決定採用實測的方式，真的另外建立.sp檔(檔案有上傳為Part1_a_Parameter.sp)實際去跑Hspice，並從.lis檔讀取各項參數數值，在後續設計時可以代入使用。

在這邊採用預設的body端接法，將nMOS的body接到GND，pMOS的body接到 VDD。

如右圖，其中 VTH.n 為0.36 V、VTH.p 為0.49 V，而因為 μCox 乘以W/L(測試用的設計為 2μ/2μ )就會為beta，因此可以得知 μnCox=303 μA/V2， μpCox=64 μA/V2。

第三步：選取MOS偏壓 Vin.DC 與 Vb1

如第一步中所說，設計的重點放在要使兩個MOS都能在saturation狀況下運作，各自去看nMOS與pMOS要進saturation的條件：

nMOS：

VGS= Vin.DC> VTH.n=0.36 V open

VDS= Vout.DC=0.5 V>VGS-VTH.n (saturation)

pMOS：

VSG=  VDD-Vb1>VTH.p=0.49 V open

VSD=  VDD-Vout.DC=1.3 V>VSG-VTH.p (saturation)

由上可知，Vin.DC 要選在0.36 V到0.86V之間，Vb1 要選在0.01 V到1.31V之間，考慮要滿足gain的要求：

A1=gm.n(ro.n//ro.p)=2IDVGS-VTH.n×1(λn+λp)ID>100

由於在 L=2 μm 下，λn+λp 不會超過0.1 V-1，因此選用 VGS= Vin.DC=0.45 V 可以足夠達成SPEC的要求。加上我想要讓設計中兩個MOS的W不要相差太大，因為流過兩個MOS的電流相同，且兩個MOS的L一樣，因此設計讓兩個MOS的驅動電壓 VOV 差不多即可達成W不要相差太大的目的，最後選用 Vb1=1.2 V 做為後續的偏壓設計。

第四步：選取MOS的寬度W

前述有提到，nMOS與pMOS的W比例與選用的偏壓有關，因此我先定nMOS的W為第二步測試中所選用的 2 μm，再由電流相同的等式，代入第三步所選用的偏壓，來得到pMOS的W：

WpWn= μn μp×(Vin.DC-VTH.n)2(VDD-Vb1-VTH.p)2,      μn μp=30364,     Vin.DC=0.45 V,     Vb1=1.2 V

可以得到 WpWn=3.17，因此我選用pMOS的W為 6.34 μm 進行試跑，試跑的結果發現 Vout.DC 落在1.14 V，即W選用的差異會讓 Vout.DC 產生改變，這是由於Channel length modulation的影響，drain與source兩端的電壓差也會影響整個電流的平衡。

SPEC的 Vout.DC 要求要在0.5 V，因此我推測要將pMOS的W調小，打破平衡的傾向，讓pMOS的電流因為小過nMOS的，讓再次平衡的pMOS的跨壓變大、nMOS的跨壓變小，就能使 Vout.DC 因此變小。由於不知道確切的 λ 數值，因此我只能使用DC sweep來找到讓 Vout.DC=0.5 V 的 Wp 準確值，對 Wp 從 5 μm 到 7 μm 來進行測量。

Vout(V) vs. Wp(m) (For SPEC: Wp = 5.79 um ~ 5.81 um)

DC sweep的結果符合我的預期，要將pMOS的W調小到 5.8 μm 才能滿足SPEC的要求。

(b) 驗證Common Source Amplifier：

- Operating point analysis(.op)：

.op analysis result

Operating point analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，當 Vin.DC=0.45 V、Vb1=1.2 V 時，Vout.DC=0.503 V，滿足SPEC的要求。

MOSFET parameter

另外整理出兩個MOS的參數，以供後續TF analysis的計算：

gm.n=24.26 μA/V

gds.n=207.96 nA/V

gds.p=30.14 nA/V

- TF analysis(.tf)：

.tf analysis result

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 A1=-101.87，有滿足SPEC所求，採用.lis檔中實際測得的 gm.n=24.26 μA/V、gds.n=207.96 nA/V 和 gds.p=30.14 nA/V 來做小訊號模型gain的手算：

A1=gm.n(ro.n//ro.p)=gm.ngds.n+gds.p

計算出來的 A1=101.89，與測量結果相符合。

再來看TF analysis中第二項的 Rin=∞，符合在Common Source Amplifier小訊號模型中的預期。

而最後一項的 Rout=4.2 MΩ，若要計算CS stage的Output impedance，只要將 νin=0 代入Small-signal model當中，並計算 νout 與其產生電流的比值即可。在CS stage中，Rout=ro.n//ro.p，計算出來的 Rout=4.2 MΩ，與測量結果相符合。

由上述可以知道，測量結果都與手算結果相符合，代表CS stage中小訊號模型的建立與使用是正確的。

綜上來看，此題所設計的Common Source Amplifier能夠將小訊號給放大約102倍，加上其有 Rin=∞ 的特點，能使外來訊號能夠百分百的傳遞進Common Source Amplifier，不受Input端外接電阻的影響。但Output端還是會受外接電阻的影響，因為 Rout 為百萬歐姆等級，若外接的裝置電阻值很小，就會使訊號傳遞的效果因為分壓的關係大打折扣，這點也是後續在設計Common Gate Amplifier的重點問題。

(c) 設計Common Gate Amplifier：

第一步：觀察要滿足SPEC的條件

此題的Common Gate Amplifier小訊號模型如下圖(考慮有body effect的情況)：

由KCL，gmνin+gmbνin+νin-νoutro=νoutRD，整理為 A2 的形式：

A2=(gm+gmb+1ro)(RD//ro)≅gmRD=2IDRDVGS-VTH.n

注意上述的前提是nMOS要在saturation的狀況下，gm 才可以表示為2 μnCoxWLID，若不處於saturation的話，gm 會大降，代表gain會無法滿足SPEC所求，因此設計的首要目標就是確保 Vb2 的設計能夠讓nMOS在saturation的狀態下表現，再來就是 VGS 要夠小才能滿足gain的要求。

第二步：測量製程參數 μnCox 與 VTH

同前述Common Source Amplifier採用實測的方式，真的另外建立.sp檔(檔案有上傳為Part1_c_Parameter.sp)實際去跑Hspice，並從.lis檔讀取各項參數數值，在後續設計時可以代入使用。

在這邊採用預設的body端接法，將nMOS的body接到GND。

如右圖，其中 VTH.n 為0.49 V，而因為 μCox 乘以W/L(測試用的設計為 1μ/1μ )就會為beta，因此可以得知 μnCox=310 μA/V2。

與Common Source Amplifier的設計相比，可以發現 VTH.n 確實會受 VSB 的影響而大幅上升，此即body effect所造成的影響。

第三步：選取nMOS偏壓 Vb2

如第一步中所說，設計的重點放在要使nMOS能在saturation狀況下運作，首先看nMOS要進saturation的條件：

VGS= Vb2- Vin.DC> VTH.n=0.49 V open

VDS= Vout.DC- Vin.DC=0.3 V>VGS-VTH.n= Vb2- Vin.DC- VTH.n (saturation)

由上可知，Vb2 要選在0.99 V到1.29V之間，考慮要滿足gain的要求：

A2≅gmRD=2IDRDVGS-VTH.n>15,     ID=10 μA,     RD=100 kΩ

可以得到 Vb2<1.12 V，因此選擇 Vb2=1.05 V 做為後續的偏壓設計。

第四步：選取nMOS的寬度W

將前述所選用的 L=1 μm、Vb2=1.05 V、VTH.n=0.49 V 代入飽和區電流公式中：

ID=10 μA= 12 μnCoxWLVGS-VTH.n2,      μnCox=310 μA/V2

可以得到 WL=17.9，因此我選用W為 17.9 μm 進行試跑，試跑的結果發現 ID 比預期大，導致 Vout.DC 變小而讓nMOS進入linear region，我推測這是由於因為選用的 VGS 很小(0.06 V左右)，因此任何一點 VTH.n 的變動都會導致電流產生很大的變化，加上課程上所學的電流公式與實際Hspice的測量有所差異。

因此我只能使用DC sweep來找到讓 ID=10 μA 的W準確值，對W從 5 μm 到 20 μm 來進行測量，最後選擇 W=8 μm 做為寬度的設計。

Vout(V) vs. W(m) (For SPEC: W = 7.23 um ~ 8.17 um)

(d) 驗證Common Gate Amplifier：

- Operating point analysis(.op)：

.op analysis result

MOSFET parameter

Operating point analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，當 Vin.DC=0.5 V、Vb2=1.05 V 時，ID=10.33 μA，滿足SPEC的要求。

另外整理出nMOS的參數，以供後續TF analysis的計算：

gm=168.99 μA/V

gds=2.98 μA/V

gmb=26.65 μA/V

- TF analysis(.tf)：

.tf analysis result

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 A2=15.31，有滿足SPEC所求，採用.lis檔中實際測得的 gm=168.99 μA/V、gmb=26.65 μA/V 和 gds=2.98 μA/V 來做小訊號模型gain的手算：

A2=(gm+gmb+1ro)(RD//ro)=gm+gmb+gds1RD+gds

計算出來的 A2=15.30，與測量結果相符合。

再來看TF analysis中第二項的 Rin=6533 Ω，若要計算CG stage的Input impedance，只要將 νout 在Small-signal model當中與GND形成斷路，並計算 νin 與其產生電流的比值即可。在CG stage中，Rin=ro+RD1+(gm+gmb)ro，計算出來的 Rin=6535 Ω，與測量結果相符合。

而最後一項的 Rout=77071 Ω，若要計算CG stage的Output impedance，只要將 νin=0 代入Small-signal model當中，並計算 νout 與其產生電流的比值即可。在CG stage中，Rout=RD//ro，計算出來的 Rout=77042 Ω，與測量結果相符合。

由上述可以知道，測量結果都與手算結果相符合，代表CG stage中小訊號模型的建立與使用是正確的。

綜上來看，此題所設計Common Gate Amplifier雖然能夠將小訊號給放大約15.3倍，但是可以發現，由於其 Rin 小加上 Rout 大，很容易會受Common Gate Amplifier Input端和Output端各自外接電阻的影響。

換句話說，外來訊號傳入與傳出Common Gate Amplifier時都會被稀釋，導致實際放大倍率可能更低。

(e) 連接並驗證Cascade Amplifier：

i. Operating point analysis(.op)：

.op analysis result

Operating point analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，Vx=0.502 V，與預期相同，由於各偏壓與各MOS的size設定都與前述題目相同，加上連接後加入 10 μA 的電流源，引流掉並避免了Common Gate Amplifier的電流由Common Source Amplifier的output端流入，讓Common Source Amplifier的電流、Common Gate Amplifier的電流都能操作在理想的位置，因此 Vx 會與預期的相同。

MOSFET parameter

ii. TF analysis(.tf)：

.tf analysis result

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 gain=-2.42，有滿足SPEC所求，但並不等於前述設計中所測得的gain相乘(A1×A2=-1560)。

這是由於前述一直有提到的Amplifier會受分壓影響，導致放大倍率不如預期，Cascade Amplifier小訊號模型如下圖：

採用在(b)、(d)小題中實際測得的 A1=-101.87、A2=15.31、Rout.CS=4.2 MΩ 和 Rin.CG=6533 Ω 來做gain的手算：

gain=A1A2×Rin.CGRout.CS+Rin.CG

計算出來的 gain=-2.42，與測量結果相符合，代表Cascade Amplifier中小訊號模型的建立與使用是正確的。

(f) 測量Cascade Amplifier的Frequency Response：

- Pole and zero analysis(.pz)：

.pz analysis result

使用講義提供的參考指令，對1 Hz到200 GHz(改為200 GHz是為了讓所有點都能在圖上標示出)進行pole和zero的量測，由上圖可以測得，整個Cascade Amplifier共有2個pole分別在140.85 MHz和514.19 MHz(dominate pole為頻率較小的pole，為140.85 MHz，有滿足SPEC上要大於40 MHz的要求)，與2個zero分別在4.58 GHz與114.48 GHz。

其中dcgain_in_db是透過量測最大gain值，來代表在bandwidth的dc gain，在pz analysis中結果得到為7.68 dB(即2.42倍)，與在tf analysis中的結果相符合。

再來bw是透過測量比dc gain小3 db的頻率，來指示出-3 dB bandwidth，結果為131.61 MHz。

而最後的ugb是透過測量gain為1時的頻率，來指示出unit gain bandwidth，結果為268.71 MHz，也有滿足SPEC上要大於70 MHz的要求。

gain(dB) vs. Frequency(Hz)

Phase(degree) vs. Frequency(Hz)

將pz analysis的結果(pole、zero、-3 dB bandwidth、unit gain bandwidth)繪製於上圖中，可以發現如課堂所學，隨著頻率上升，每過一個pole就會讓圖中的斜率-20 dB/dec，每過一個zero就會讓圖中的斜率+20 dB/dec。

此外可以看到所設計的Cascade Amplifier在頻率在dominate pole以下，也就是-3 dB bandwidth的區段都有不錯的放大效果。而當頻率超出unit gain bandwidth的區段後，gain就小於1，代表此時放大器不再有放大的效果，反而會讓傳入的訊號變小，導致傳遞效果變差，因此在高頻的環境下無法運作。

(g) 計算並比較Dominate Pole：

各點電容的數值會被存放在.lis檔中，結果如下圖。

Capacitance table

其中 Vb1、Vb2、VDD 由於在小訊號模型中都視作ac ground，因此電容值對frequency response沒有影響，考慮剩下節點電容後，將Cascade Amplifier小訊號模型改畫如下圖：

gain=A1A2×Rin.CGRout.CS+Rin.CG×11+SCxRin.CGRout.CSRout.CS+Rin.CG×11+SCoutRout.CG

第一個pole為 vx 端點的影響，有 ωp1=1Cx(Rin.CG//Rout.CS)，將(e)小題中.lis檔中測得的參數 gm、gds，代入在(b)、(d)小題所推論的 Rin.CG、Rout.CS 公式，可以得到 fp1=379.78 MHz，與pz analysis中的pole在514.19 MHz有蠻大的差異。

第二個pole則為 vout 端點的影響，有 ωp2=1CoutRout.CG，將(e)小題中.lis檔中測得的參數 gm、gds，代入在(d)小題所推論的 Rout.CG 公式，可以得到 fp2=190.15 MHz，與pz analysis中的pole在140.85 MHz有蠻大的差異。

而dominate pole的算法可以利用課堂上有提到的簡易估計方式，即 ωp.dominate=1RC=1Cx(Rin.CG//Rout.CS)+CoutRout.CG，將上述結果代入，可以得到 fp.dominate=126.71 MHz，此點就有與pz analysis中結果中頻率較小的dominate pole在140.85 MHz相近，是個算準確的估計方式。

考慮兩個pole手算與測量有所差異的原因，我推測是由於確切的電容、電阻值計算，要在考慮MOS寄生電容的情況下，去對小訊號模型做加入考慮miller effect的轉換與電路分析，而在Hspice的模擬中，由於無法從.lis檔中得知各部分細節的寄生電容數值，因此無法更進一步的去做frequency response的分析。

(h) Performance Table填表：

備註：原先表格中沒有 Vb2 的欄位，為讓設計的資訊更為詳細，所以我有加上此欄位於表格中