EE3235 Analog Integrated Circuit Analysis and Design I

Homework 4

Ideal OP circuit

姓名：朱豐蔚

學號：110060027

系級：電資院學士班25

Part I – Unity-gain Amplifier

此題沒有設計，直接進行量測與比較。

(a) DC Sweep：

Vout(V) vs. Vin(V) (Vout = 2.5 V at Vin = 2.5 V)

dVout/dVin vs. Vin(V) (dVout/dVin = 0.999 at Vin = 2.5 V)

(b) TF Analysis：

先使用上圖的資訊與Op Amp的特性分析電壓的關係如下：

V+=Vin,     V-=Vout,

Vout=A0(V+-V-),     A0=1000

可以得到 VoutVin=A01+A0=999.001 m，再來進行TF Analysis去驗證結果是否正確。

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 gain=999.001 m，完全符合手算的結果，且與DC Sweep微分曲線的結果相同。

第二項的 Rin=1020 Ω，這是由於從 Vin 來看，電阻會等於理想Op Amp的 Rin=∞ (1020 Ω為TF Analysis的上限)。

而最後一項的 Rout=0 Ω，若要計算 Rout，只要將 vin=0 代入模型中計算 vout 與電流的比值即可。此時 Rout=Rout.Op//Rin.Op=0//∞=0，與測量結果相符合。

由上述可以知道，測量結果都與手算結果相符合，代表Op Amp模型的建立與使用是正確的。

綜上來看，Unity-gain Amplifier能夠維持小訊號的振幅，加上其有 Rin=∞、Rout=0 的特點，能使外來訊號能夠百分百的傳入與傳出Unity-gain Amplifier，不受Input端、Output端外接電阻的影響，很適合作為buffer來去做使用。

Part II – Noninverting Amplifier

參數選用：(選用原因在後續會進行說明)

R1=30000 Ω、R2=1000 Ω

(a) DC Sweep：

Vout(V) vs. Vin(V) (Vout = 75.2 V at Vin = 2.5 V)

dVout/dVin vs. Vin(V) (dVout/dVin = 30.1 at Vin = 2.5 V)

可以看到當 Vin=2.5 V 時，斜率為30.1，代表設計有滿足SPEC的所求。

(b) TF Analysis：

先使用上圖的資訊與Op Amp的特性分析電壓的關係如下：

Vin1=Vin,     Vin2=R2R1+R2Vout,

Vout=A0(Vin1-Vin2),     A0=1000

可以得到 VoutVin=A01+R2R1+R2A0=30.068，再來進行TF Analysis去驗證結果是否正確。

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 gain=30.068，完全符合手算的結果，且與DC Sweep微分曲線的結果相同。

第二項的 Rin=1020 Ω，這是由於從 Vin 來看，電阻會等於理想Op Amp的 Rin=∞ (1020 Ω為TF Analysis的上限)。

而最後一項的 Rout=0 Ω，若要計算 Rout，只要將 vin=0 代入模型中計算 vout 與電流的比值即可。此時 Rout=Rout.Op//(R1+Rin.Op//R2)=0，與測量結果相符合。

由上述可以知道，測量結果都與手算結果相符合，代表Op Amp模型的建立與使用是正確的。

綜上來看，Noninverting Amplifier能夠將訊號放大約30倍，加上其有 Rin=∞、Rout=0 的特點，能使外來訊號能夠百分百的傳入與傳出Noninverting Amplifier，不受Input端、Output端外接電阻的影響。

(c) 設計過程：

首先考慮(b)中所計算的gain值公式 VoutVin=A01+R2R1+R2A0=1+R1R21+1A0(1+R1R2)，在 1A01+R1R2≪1 時，有 gain≅(1+R1R2)[1-1A0(1+R1R2)]，由於SPEC中要求gain值要為30，可以先將 1+R1R2 估算為30代入後者誤差項：

1-1A0(1+R1R2)≅0.97,     A0=1000

可以知道由於 A0 不是無限大，會導致gain值有誤差，會比預期小約3%，因此需要調大1+R1R2 成 300.97=30.93≅31，因此選擇 R1=30000 Ω、R2=1000 Ω 作為本題的設計。

Part III – Inverting Amplifier

參數選用：(選用原因在後續會進行說明)

R1=31000 Ω、R2=1000 Ω

(a) DC Sweep：

Vout(V) vs. Vin(V) (Vout = -75.1 V at Vin = 2.5 V)

dVout/dVin vs. Vin(V) (dVout/dVin = -30 at Vin = 2.5 V)

可以看到當 Vin=2.5 V 時，斜率為-30，代表設計有滿足SPEC的所求。

(b) TF Analysis：

先使用上圖的資訊與Op Amp的特性分析電壓的關係如下：

V+=GND,     V--VinR2+V--VoutR1=0 (by KCL),

Vout=A0(V+-V-),     A0=1000

可以得到 VoutVin=-R1R1+R2A01+R2R1+R2A0=-30.039，再來進行TF Analysis去驗證結果是否正確。

TF Analysis的數據會被存放在.lis檔中，如上圖所示，其中第一項 gain=-30.039，完全符合手算的結果，且與DC Sweep微分曲線的結果相同。

第二項的 Rin=1031 Ω，若要計算 Rin，只要將 vout 與GND設成斷路，代入模型中計算 vin 與電流的比值即可。此時 Rin= R1+(1+ A0) R21+ A0=1031，與測量結果相符合。

而最後一項的 Rout=0 Ω，若要計算 Rout，只要將 vin=0 代入模型中計算 vout 與電流的比值即可。此時 Rout=Rout.Op//(R1+Rin.Op//R2)=0，與測量結果相符合。

由上述可以知道，測量結果都與手算結果相符合，代表Op Amp模型的建立與使用是正確的。

綜上來看，雖然Inverting Amplifier能夠將訊號放大約30倍，但是由於 Rin 不大，因此會讓外來訊號在傳入Inverting Amplifier時，受Input端外接電阻的影響，而導致放大效果不如預期來的大。

(c) 設計過程：

首先考慮(b)中所計算的gain值公式 VoutVin=-R1R1+R2A01+R2R1+R2A0=-R1R21+1A0(1+R1R2)，在 1A01+R1R2≪1 時，有 gain≅-R1R2[1-1A0(1+R1R2)]，由於SPEC中要求gain值要為-30，可以先將 R1R2 估算為30代入後者誤差項：

1-1A0(1+R1R2)≅0.969,     A0=1000

可以知道由於 A0 不是無限大，會導致gain值有誤差，會比預期小約3%，因此需要調大 R1R2 成 300.969=30.96≅31，因此選擇 R1=31000 Ω、R2=1000 Ω 作為本題的設計。

Part IV – Voltage Adder + Integrator

(a) 設計過程：

先觀察題目要我們設計的方程式，可以看到是先使用Voltage Adder將 Vx 和 Vy 加總後，再進行兩次的積分，可以注意到積分後的結果也是 Vy，因此在設計時需要將最後的Output連接回Voltage Adder的其中一個Input。因此這題的設計除了Voltage Adder和兩個Integrator自身各自的回授外，還有一個跨越三個Op Amp的回授系統，設計圖如下：

由前述小題的設計經驗，由於 A0 不是無限大，會導致gain值有誤差，若Voltage Adder的放大倍率選擇太大的話，就會導致誤差過大而無法滿足設計的預期，加上Voltage Adder自身的close loop gain不可能超過使用的Op Amp gain(1000)，因此設計將一部分的放大工作交給剩下兩個Integrator來做：

Vyt=(-600 Vxt-1200 Vytdt)dt=-8(-5-15 Vxt-30 Vytdt)dt

考慮在前述IA的設計中已經有設計完gain為-30的設計，因此採用上式的倍率分配，Voltage Adder負責將 Vx 放大-15倍、將 Vy 放大-30倍，再由兩個Integrator負責再各自放大-5倍、-8倍(這裡倍數設定不同只是為了讓倍率剛好是整數)，即等效於題目給的方程式。

首先看Voltage Adder的設計，先使用上圖的資訊與Op Amp的特性分析電壓的關係如下：

V+=GND,

V--VxR1+V--VyR2+V--VoutR3=0 (by KCL),

Vout=A0(V+-V-),     A0=1000

可以得到 Vout=-R3R11+1A0(1+R2R1+R3R1)Vx+-R2R11+1A0(1+R2R1+R3R1)Vy。

再來考慮 R1、R2、R3 的設計，在 1A01+R2R1+R3R1≪1 時，有係數誤差項 ≅1-1A0(1+R2R1+R3R1)，為了讓 Vx 係數等於-15、Vy 係數等於-30，可以先將 R3R1 估算為15、R2R1 估算為30代入後者誤差項：

1-1A0(1+R2R1+R3R1)≅0.954,     A0=1000

可以知道由於 A0 不是無限大，會導致gain值有誤差，會比預期小約4.5%，因此需要調大 R3R1 成 150.954=15.72，先令R3選擇31000歐姆，因此選擇 R1=R315.72=2034 Ω≅2030 Ω 作為本題的設計。需要調大 R3R2 成 300.954=31.44，因此選擇 R2=R331.44=986 Ω≅1000 Ω 作為本題的設計。

再來看Integrator的設計，先使用上圖的資訊與Op Amp的特性分析電壓的關係如下：

V+=GND,

V--VinR+V--Vout1sC=0 (by KCL),

Vout=A0(V+-V-),     A0=1000

可以得到 VoutVin=-11A0+1+1A0sRC≅-1sRC，也就是 Voutt=-1RCVin(t)dt。

如前述所提到，Integrator 1和Integrator 2各自需要再放大訊號-5倍、-8倍。因此若要使Integrator 1放大-5倍，就要讓 R4C1=0.2，選擇 R4=100 kΩ、C1=2 μF 即可。而若要使Integrator 2放大-8倍，就要讓 R5C2=0.125，因此選擇 R5=100 kΩ、C2=1.25 μF 即可。

(b) 計算 Vy 函式與週期：

首先使用在(a)中所選擇的元件，計算Voltage Adder、Integrator確切的放大倍率為何。

- Voltage Adder：

將所選擇的元件參數 R1=2030 Ω、R2=1000 Ω、R3=31000 Ω 代入推論的式子中：

Vout=-R3R11+1A0(1+R2R1+R3R1)Vx+-R2R11+1A0(1+R2R1+R3R1)Vy,     A0=1000

可以得到 Vout=-15.026 Vx-30.039 Vy。

- Integrator 1：

將所選擇的元件參數 R4=100 kΩ、C1=2 μF 代入推論的式子中：

VoutVin=-11A0+1+1A0sR4C1≅-11+1A0sR4C1,     A0=1000

可以得到積分後的訊號會放大-4.995倍。

- Integrator 2：

將所選擇的元件參數 R5=100 kΩ、C2=1.25 μF 代入推論的式子中：

VoutVin=-11A0+1+1A0sR5C2≅-11+1A0sR5C2,     A0=1000

可以得到積分後的訊號會放大-7.992倍。

- 合併：

將上述全部合併後的方程式如下：

Vyt=-7.992(-4.995-15.026 Vxt-30.039 Vytdt)dt=(-599.839 Vxt-1199.158 Vytdt)dt

將兩邊同時微分兩次並整理可得：

d2dt2Vyt+1199.158 Vyt=-599.839 Vxt

因為 Vxt 為unit step input，當 Vxt=0 時為穩態，此時 Vyt 也會為0。

而當 Vxt 變為1後，令 Vyt=Acosωt+Bu(t) 代入解非齊次微分方程，可以得到：

Aω2-1199.158 A=0,     A=599.8391199.158,     B=-599.8391199.158 (By initial value)

最後得到 Vyt=0.500cos34.629t-0.500u(t)，振幅 =0.500，週期 T=2πω=181.4 msec。

(c) Hspice測量結果：

Vy(V) vs. time(sec) (T = 183 msec) (min = -0.984 V)

(d) 誤差計算：

實際跑Hspice後的結果如上圖，可以看到所測量到的週期為183 msec(5.47 Hz)，與計算結果181.4 msec(5.51 Hz)相差約0.9%。

另外看測量結果的min為-0.984 V，代表振幅為0.492 V，與計算結果0.500 V相差1.6%。

結合週期與振幅，可以看出測量結果非常準確，但可以觀察到圖形有微小decay的情況，這是因為實際上Integrator的放大式子中，在分母有常數項(沒有s的項)，代表在 A0 不是無限大的情況下，只能當作近似於積分的效果，實際上的 Vyt 表達式還是要透過解Laplace逆轉換來得到(先將前述推論的放大倍率乘在一起用s表示，再使用線上數學工具進行逆轉換)。

可以看到其中有e項，會使振幅隨之遞減，讓圖形出現decay，符合上題的結果趨勢。